|  | enable |
| --- | --- |
|  | Config terminal |
|  | spanning-tree vlan 20 priority 24576 |
|  | exit |
|  | WR |
|  | copy running-config startup-config |
|  | show spanning-tree vlan 20 |
|  | spanning-tree mode rapid-pvst |
| ++++++++++++++ | Shutdown ports |
| Switch> | enable |
| Switch# | Config terminal |
| Switch(config)# | Interface range FastEthernet0/5-24 |
| Switch(config-if)# | shutdown |
| SAVE | exit |
| SAVE | exit |
| SAVE | WR |
| ++++++++++++++ | Configure Vlan |
| Switch> | enable |
| Switch# | Configure terminal |
| (config-vlan)# | Vlan 20 |
| (config-vlan)# | Name Green |
| SAVE | exit |
| SAVE | exit |
| SAVE | WR |
| ++++++++++++++ | Configure Vlan to ethernet port |
| Switch> | enable |
| Switch# | Configure terminal |
| Switch(config)# | interface FastEthernet0/3 |
| Switch(config-if)# | switchport mode access |
| Switch(config-if)# | switchport access vlan 10 |
| Switch(config-if)# | no shutdown |
| SAVE | exit |
| SAVE | exit |
| SAVE | WR |
| ++++++++++++++++ | Configure Vlan to ethernet ports |
| Switch> | enable |
| Switch# | configure terminal |
| Switch(config)# | interface range FastEthernet0/1 - 10 |
| Switch(config-if-range)# | switchport mode access |
| Switch(config-if-range)# | switchport access vlan 10 |
| Switch(config-if-range)# | no shutdown |
| SAVE | exit |
| SAVE | exit |
| SAVE | WR |
| ++++++++++++++++++ | Enable Trunk Port |
| Switch> | enable |
| Switch# | configure terminal |
| Switch(config)# | interface range fa0/1-4 |
| Switch(config-if)# | switchport mode trunk |
| Switch(config-if)# | switchport trunk allowed vlan 10,20 |
| Switch(config-if)# | switchport trunk native vlan 99 |
| Switch(config-if)# | no shutdown |
| SAVE | Exit |
| SAVE | exit |
| SAVE | WR |
| +++++++++++++++++++ | Activate the physical interface on the router |
| Router> | enable |
| Router# | Configure terminal |
| Router(config)# | interface GigabitEthernet0/0/0 |
| Router(config-if)# | No shutdown |
| SAVE | Exit |
| SAVE | exit |
| SAVE | WR |
| ++++++++++++++++++ | Router Configuration for encapsulation |
| Router> | enable |
| Router# | Config terminal |
| Router(config)# | interface GigabitEthernet0/0/0 |
| Router(config)# | interface GigabitEthernet0/0/0.10 |
| Router(config-subif)# | encapsulation dot1Q 10 |
| Router(config-subif)# | ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 |
| SAVE | exit |
| SAVE | exit |
| SAVE | WR |
| +++++++++++++++++++ | Configure Hostname and MOTD |
| Switch> | enable |
| Switch# | Config terminal |
| Switch(config)# | Hostname First-Last |
| Switch> | Enable |
| Switch# | Config terminal |
| First-last(config)# | Banner motd # |
| First-last(config)# | Jack Bannon # |
| SAVE | Exit |
| SAVE | WR |
| +++++++++++++++++++ | Password protected |
|  | Enable |
|  | Configure terminal |
|  | Enable secret 5TP-is-C@@L |
|  | Exit |
|  | WR |